Průvodce rychlou instalací
TL-WA501G/TL-WA601G

Bezdrátový přístupový bod 54M/108M 

1. Nejdříve zapojte napájecí adaptér do zdířky na zadním panelu zařízení 

TL-WA501G/TL-WA601G a poté zapojte jeho druhý konec do elektrické zásuvky. LED kontrolka napájení (POWER) se rozsvítí, což signalizuje správnou funkci. 
2. Poté zapojte jeden konec ethernetového kabelu do portu LAN na zadním panelu zařízení TL-WA501G/TL-WA601G a druhý konec kabelu do přepínače, routeru, nebo modemu. LED kontrolka LAN se rozsvítí, což signalizuje správné ethernetové připojení.

Tipy: Port LAN na zařízení TL-WA501G/ TL-WA601G je typu Auto MDI/MDI-X, což znamená, že do něj lze zapojit přímý i křížený kabel.  

[image: image3.png]RESET




3. S továrním nastavením by se váš bezdrátový adaptér měl nyní automaticky připojit k přístupovému bodu TL-WA501G/ TL-WA601G , jak je znázorněno níže.

[image: image1.png]TP-LIK Wireless Client Utility — Current

Action Options Help

[ Current Status | Profile Nlanagenent | Diagmostics|

Profile Nane.
Link Status

TP-UINK

Wireless Hods
Hetwork Type

TP Address

Current Channel

Data Encryption

Server Based Authentication

Signal Strength

TL-HAS01G
Associated

2.4 Gz 54 Mhps
Infrastructure
192.168.1. 102

3

Hone

None

Bxeellent





Výchozí nastavení zařízení TL-WA501G/ TL-WA601G :

http://192.168.1.1

[image: image4.png]TAN




Uživatelské jméno: admin
Heslo: admin

SSID: TP-LINK

Kanál: 6

Provozní režim: Přístupový bod

Doporučujeme, abyste podrobné nastavení a změny výchozího továrního nastavení přístupového bodu prováděli po přihlášení na počítači připojeném k přístupovému bodu. Podrobné informace najdete v Uživatelské příručce na přiloženém Resource CD, anebo se na nás bez váhaní obraťte.

4. Reset továrního nastavení přístupového bodu

Použijte resetovací tlačítko na zadním panelu. Nejprve vypněte  napájení přístupového bodu. Pak stiskněte tlačítko reset, zapněte napájení přístupového bodu a po držte tlačítko reset po dobu asi 5 sekund. Po uvolnění tlačítka reset vyčkejte, než se přístupový bod restartuje.
AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY
Technické parametry se mohou bez upozornění změnit. 
[image: image2.wmf] je registrovaná ochranná známka společnosti TP-LINK Technologies Co., Ltd. Ostatní značky či názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Technické parametry nebo jejich části nesmějí být bez souhlasu společnosti TP-LINK Technologies Co., Ltd. jakkoliv rozmnožovány či jakkoliv využívány k tvorbě odvozených materiálů, jako jsou překlady, přepracování nebo úpravy. Copyright © 2007 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Všechna práva vyhrazena.

http://www.tp-link.com
�








�








_1118122128.unknown

